Manual de salud laboral

Universidad Nacional

Vicerrectoría de Administración

Programa Desarrollo de Recursos Humanos

Área de Salud Laboral

Manual de salud laboral

Contenido

Introducción	4

1.	Normas generales	5

Generalidades	6

2.	Espacio físico	8

Centros de trabajo en general	9

Oficinas	11

Aulas	12

Laboratorios	13

Servicios sanitarios	15

Pasillos	16

Comedores	17

3.	Procesos de limpieza	18

Aspectos generales	19

4.	Giras de trabajo	20

Generalidades	21

5.	Talleres de mecánica	23

Aspectos generales	24

6.	Tránsito vehicular en las instalaciones de la Universidad Nacional	27

Aspectos generales	28

7.	Visitantes	29

Aspectos generales	30

8.	Procesos de trabajo	31

Procedimientos de trabajo seguro	32

Corte y soldadura	34

Almacenamiento, carga y descarga de materiales	35

Trabajos en alturas	37

Uso de andamios	38

Uso de escaleras portátiles	39

Seguridad en el uso de herramientas	41

Químicos	42

1.	Equipo de protección personal y colectiva.	43

Equipo de protección personal y colectiva	44

2.	Señalización	46

Señalización	47

3.	Glosario	48

Glosario	49

4.	Apéndices	50

Legislación y Normativa relacionada con la  Salud Laboral en la República de Costa Rica	51

Contáctenos	52

Introducción

Este manual consta  de doce capítulos cuyo fin es establecer normas preventivas que permitan minimizar el grado de riesgo en los espacios físicos y en los procesos de trabajo de la Universidad Nacional, en congruencia con el Artículo 66 de la Constitución Política de Costa Rica, donde se establece que “todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo” y en apego a los requisitos y las recomendaciones normativas y legales cuyo fin es  garantizar un ambiente laboral sano.

También, contribuye a implementar el contenido del Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021, eje 4 Gestión flexible, simple y desconcentrada, que establece la necesidad de articular acciones que permitan el “Desarrollo de condiciones infraestructurales y organizacionales seguras, ergonómicas y eco sustentables” (línea de acción 4.4); de igual forma responde a aspectos relacionados con el tema incluidos en la Convención Colectiva del Trabajo UNA-SITUN.

Adicionalmente, el presente documento constituye un insumo importante para cumplir con criterios y estándares de calidad considerados en los procesos de autoevaluación de carreras con fines de acreditación, específicamente con el Manual Oficial de Acreditación de Carreras de Grado del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.

Finalmente, es importante mencionar que como complemento técnico a este texto, Salud Laboral ha realizado una serie de instructivos sobre temas específicos, que dada su peligrosidad, requieren de una regulación más detallada; la lista actualizada y el contenido de  estos puede ser consultada en la página web de Salud Laboral (ver apartado: Contáctenos).

Ante cualquier duda, consulta o comentario sobre el contenido de este documento o si se tienen sugerencias para mejorarlo, favor contactar a los profesionales de Salud Laboral por vía telefónica, correo electrónico o mediante un oficio (ver apartado: Contáctenos).

- Normas generales

## Generalidades

  - El superior jerárquico informará a los funcionarios a su cargo la totalidad de riesgos laborales existentes en su respectivo centro de trabajo (espacio físico y técnica de trabajo). De igual forma, indicará las medidas de seguridad que se deben implementar durante la ejecución de las funciones asignadas.

  - Las jefaturas inmediatas son las responsables de garantizar que se cuente con las condiciones de salud ocupacional necesarias y de velar porque los funcionarios a su cargo cumplan con las medidas establecidas para el control del riesgo laboral.

  - El superior jerárquico de cada centro de trabajo deberá garantizar el buen uso, el funcionamiento, el mantenimiento y la conservación de los equipos de protección personal, de los equipos de protección colectiva y la de los dispositivos de emergencia.

  - Las contrataciones externas que realice la Universidad Nacional para realizar evaluaciones de riesgos laborales deberán contar con el aval técnico de Salud Laboral.

  - En todo momento se respetará la capacidad de ocupación de las aulas, los auditorios y demás sitios de reunión.

  - Los pasillos y las salidas se mantendrán libres de obstrucciones.

  - Los cables de los equipos eléctricos se ubicarán en zonas donde no obstruyan el paso ni generen riesgos de caídas.

  - Todo trabajo con contratistas se efectuará respetando las normas de salud ocupacional aplicables y utilizando métodos de trabajo que no generen un detrimento de la seguridad y la salud de los colaboradores del contratista ni de los funcionarios de la UNA.

  - El superior jerárquico inmediato es el responsable de garantizar el adecuado uso del equipo de protección personal, del equipo de protección colectiva y del calzado y prendas para protección personal.

  - Los funcionarios de la UNA acatarán en su totalidad las normas de seguridad y los procedimientos de salud laboral aplicables a sus actividades.

  - Los funcionarios de la UNA se abstendrán de hacer juegos y de dar bromas que pongan en peligro su vida, salud e integridad personal, la de sus compañeros de trabajo o la de terceros.

  - El uso del equipo de protección personal será obligatorio en todos los procesos o los trabajos en los que los funcionarios se encuentren expuestos a riesgos que no pueden controlarse de otra forma. Se incluye en esta disposición el calzado y las prendas para protección personal (como gabachas, mangas para protección solar, ropa para soldador, etc.) que sean entregadas por la Universidad Nacional.

  - Los funcionarios participarán en las charlas y los cursos de salud laboral a las que se le convoque. Las autoridades del centro de trabajo coordinarán las actividades necesarias para proporcionar a los trabajadores el permiso de asistencia respectivo.

  - Los funcionarios que al conducir requieran atender llamadas, leer documentos o usar elementos distractores, deberán detenerse completamente y ubicarse en un sitio seguro.

  - Los funcionarios que al caminar requieran leer documentos, físicos o electrónicos, deberán detenerse completamente y ubicarse en un sitio seguro.

  - Al caminar en los alrededores de los estacionamientos, se deberá prestar atención a la entrada y la salida de los vehículos.

  - El ascenso y el descenso de las gradas, se efectuará siempre por el lado derecho y tomando firmemente el pasamanos.

  - El equipo de trabajo y el mobiliario serán utilizados solamente para la función que fueron diseñados.

  - Al desplazarse a pie por las instalaciones de la UNA se deberá caminar, absteniéndose de correr, lo anterior con excepción de aquellos lugares acondicionados para realizar deporte o en los casos en que por sus funciones requieran realizar dicha acción.

  - Los funcionaros que durante la ejecución de sus actividades detecten condiciones de riesgo capaces de provocar un accidente, deberán corregirlas si la solución se encuentra a su alcance, caso contrario deberán reportarlas inmediatamente a su superior jerárquico, quien debe coordinar las acciones necesarias para que sean corregidas.

  - Solamente se deben utilizar apagadores, enchufes y extensiones eléctricas que se encuentren en buen estado y libres de humedad.

- Espacio físico

## Centros de trabajo en general

  - El diseño de los puestos de trabajo se desarrollará considerando factores ergonómicos y las particularidades de la labor desempeñada.

  - Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean transitables y que se encuentren a 0,40 m o más del nivel de piso inferior, deberán ser protegidos por barandas de seguridad, cuya barra superior deberá estar a 0,90 m desde el nivel del piso, con una intermedia a 0,60 m y una barra inferior a 0,10 m. Este llevará textura (no abrasiva) al acercarse al borde como  prevención para las personas ciegas o con deﬁciencia visual.

  - Los elementos destinados a la prevención de accidentes y enfermedades laborales solamente podrán reubicarse con aprobación explícita de los profesionales de Salud Laboral.

  - Las autoridades del centro de trabajo garantizarán el uso seguro de las instalaciones eléctricas y sus respectivos equipos. Adicionalmente, coordinarán con la entidad correspondiente el  debido mantenimiento (tanto en el nivel preventivo como correctivo).

  - En aquellas labores que por su especial naturaleza resulten peligrosas para la salud, sea porque los trabajadores están expuestos a calor excesivo o contaminación de la piel con substancias o polvos venenosos, infecciosos o irritantes, así como en aquellas especialmente sucias, se dispondrá de lavamanos y duchas provistas de agua corriente fría y caliente. En estos centros de trabajo, el mínimo de lavamanos y duchas será uno por cada diez trabajadores que cesen su trabajo simultáneamente; las duchas deberán instalarse en cabinas unipersonales.

  - El responsable de cada centro de trabajo, asesorado por los profesionales de Salud Laboral, deberá, en conjunto con los funcionarios a su cargo, elaborar e implementar el plan de salud ocupacional (debe cubrir a los trabajadores de oficinas, laboratorios, aulas, fincas, los que realizan giras, etc.).

  - El responsable de cada centro de trabajo deberá, en conjunto con los funcionarios a su cargo, elaborar e implementar un plan para la preparación y atención de emergencias que incluya a todos los funcionarios (debe cubrir a los trabajadores de oficinas, laboratorios, aulas, fincas, los que realizan giras, etc.). Dicho documento debe elaborarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Institucional para la Preparación y Atención de Emergencias (CIEUNA).

  - Se contará con el equipo y los medios adecuados para la prevención y la extinción de incendios, así como también, con las facilidades para la evacuación del edificio en caso de emergencia.

  - Los locales de trabajo serán ventilados con el fin de garantizar la renovación del aire contenido en el interior de estos. Se instalarán sistemas de ventilación artificial que aseguren la renovación del aire en aquellos recintos que por particularidades de diseño, del trabajo realizado, o del medio ambiente deban mantener cerradas las puertas y las ventanas.

  - Estarán dotados de agua potable, en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de consumo y aseo de los funcionarios. Deben instalarse puntos de hidratación donde los funcionarios y los estudiantes puedan acceder a agua potable (estos no deben ubicarse dentro de los servicios sanitarios).

  - Los locales de trabajo deberán tener las dimensiones adecuadas en cuanto a volumen y área de acuerdo al clima, las necesidades del proceso y la cantidad de funcionarios que laborarán en ellos. Cada puesto de trabajo contará con una superficie de piso de al menos 2 m2 y una altura de al menos 2,5 m.

  - El nivel de iluminación existente debe permitir que los funcionarios realicen de forma segura sus labores.

  - Los pisos de las salas de trabajo serán de material impermeable, antideslizante y en caso de ser necesario deben contar con la inclinación suficiente para facilitar el escurrimiento de los líquidos.  Las paredes y los techos de las salas de trabajo deberán ser pintadas en tonos claros mates.

  - Los techos de los edificios se mantendrán libres de goteras y reducirán la cantidad de calor que se transmite al interior de estos.

  - Los centros de trabajo que por sus características generen residuos peligrosos, deberán implementar un programa para el control, el tratamiento y la eliminación de desechos y residuos, de forma tal que estos no representen riesgo para la salud de los funcionarios y de la comunidad en general.

  - En las instalaciones de la Universidad Nacional se prohíbe la venta o uso de bebidas alcohólicas u otras drogas enervantes y estimulantes.

  - Los alimentos serán consumidos únicamente en los espacios acondicionados para este fin. Se evitará consumirlos en el interior de las oficinas.

  - Las prendas para protección personal deberán tener mangas largas en aquellos procesos donde el trabajador este expuesto a riesgos que pudieran lesionarle los brazos.

  - Los funcionarios deberán realizar micropausas cada hora, con el fin de realizar ejercicios de estiramiento que disminuyan el riesgo de lesiones músculo esqueléticas.

## Oficinas

  - En todo momento, las oficinas permanecerán limpias y ordenadas, así como libres de objetos y materiales innecesarios.

  - El equipo de trabajo y el mobiliario (silla, escritorio, teléfono, computadora, etc.) se diseñarán y ubicarán de forma tal que le faciliten al usuario mantener el cuerpo en posición neutral.

  - El equipo de trabajo y el mobiliario serán utilizados solamente para la función que fueron diseñados.

  - Los escritorios se mantendrán libres de objetos innecesarios que disminuyan el espacio disponible sobre la superficie de trabajo o que puedan poner en riesgo a los conserjes y los otros funcionarios.

  - Los escritorios, las mesas de trabajo y los accesorios, deben quedar ordenados al finalizar la jornada laboral.

  - Los cajones de los escritorios y de los archivadores se mantendrán cerrados cuando no se estén utilizando.

  - Los cables de los equipos eléctricos estarán amarrados con cintas u otros elementos, de forma tal que se vean ordenados y se disminuya el riesgo de caídas.

  - Los cables de alimentación de los equipos y las extensiones eléctricas se ubicarán en zonas donde no generen riesgos de tropezones o caídas de nivel.

  - Los pasillos se mantendrán totalmente libres de objetos y del almacenamiento de materiales.

  - El uso de velas aromáticas, incienso, radios y reproductores musicales se encuentra regulado mediante la circular PDRH-SL-C-8-2011.

## Aulas

  - Durante las clases, el profesor a cargo del curso es el responsable de la seguridad de los estudiantes que asisten a sus lecciones.

  - Los pupitres se distribuirán espacialmente de forma que, en caso de evacuación, esta pueda realizarse de forma segura y rápida.

  - De ser posible las puertas se mantendrán abiertas; en caso de que deban cerrarse, se mantendrán sin seguro.

  - Los pasillos se mantendrán libres de almacenamiento y obstrucciones (incluyendo los cables de alimentación de los equipos eléctricos).

  - El equipo de trabajo y el mobiliario serán utilizados solamente para la función que fueron diseñados.

  - Al finalizar la lección, el profesor a cargo del curso deberá dejar acomodados los pupitres y apagar todos los equipos eléctricos que utilizó durante la clase.

## Laboratorios

  - Durante las clases, el profesor a cargo del curso es el responsable de la seguridad de los estudiantes que asisten a sus lecciones.

  - Antes de realizar cualquier trabajo de laboratorio, se deberán estudiar las guías Medidas generales de seguridad para el trabajo en laboratorios y Sistemas de información para la Identificación de peligros y riesgos químicos u otro material atinente elaborado por la Regencia Química y Salud Laboral.

  - Todos los trabajos dentro del laboratorio se realizarán utilizando técnicas de trabajo seguro.

  - Los riesgos existentes dentro del laboratorio se mantendrán debidamente identificados y señalizados.

  - Todos los recipientes que contienen sustancias químicas estarán debidamente rotulados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Regencia Química y por Salud Laboral.

  - El centro de trabajo garantizará el buen uso, el funcionamiento, el mantenimiento y la conservación de los dispositivos de emergencia.

  - Únicamente deben realizarse los experimentos autorizados por la Unidad Académica respectiva.

  - El interior de los laboratorios se mantendrá libre de alimentos y bebidas. Adicionalmente, se evitará mascar chicle, aplicarse cosméticos o fumar.

  - El uso del equipo de protección personal dentro del laboratorio es de carácter obligatorio. Solamente se podrán realizar las prácticas de laboratorio si se cuenta con todos los equipos de protección requeridos.

  - La ropa de trabajo utilizada en el laboratorio debe ser fácil de quitar, adicionalmente, debe proteger la piel de salpicaduras y derrames.

  - La gabacha de laboratorio será utilizada siempre que se realicen actividades en presencia de reactivos.

  - Los zapatos utilizados dentro del laboratorio deberán ser completamente cerrados, de tacones bajos y elaborados en cuero, cuero sintético u otros materiales impermeables.

  - Durante la permanencia en el laboratorio, se prohíbe el uso de joyas y accesorios. Las personas que tengan el cabello largo, deberán mantenerlo debidamente recogido.

  - Cada centro de trabajo mantendrá un inventario actualizado de las sustancias químicas utilizadas en los laboratorios a su cargo.

  - Se identificarán y señalizarán los riesgos existentes en los equipos y la maquinaria utilizados en el laboratorio.

  - Las hojas de seguridad de las sustancias químicas de los productos utilizados en el laboratorio se mantendrán en un lugar de fácil acceso para los funcionarios y los estudiantes.

  - Los responsables de cada laboratorio deben asegurar que los funcionarios y los estudiantes conozcan los riesgos de los productos químicos a utilizar en cada experimento o práctica de laboratorio.

  - Cuando se impartan cursos, el profesor deberá asegurar el cumplimiento a cabalidad, por parte de los estudiantes, de las medidas de seguridad dentro del laboratorio.

  - Los funcionarios que se expongan a sustancias peligrosas se someterán a los exámenes médicos de control que sean requeridos, dadas sus particularidades de exposición.

  - Los funcionarios que se realicen exámenes médicos de control por exposición a sustancias peligrosas serán informados del resultado de estos.

  - En cada experimento o práctica de laboratorio,  la persona responsable de  estos deberá utilizar la cantidad requerida de reactivos para realizar los experimentos, evitando en todo momento la generación innecesaria de residuos.

  - Los compuestos químicos peligrosos serán sustituidos siempre que sea posible por otros de menor riesgo.

  - Se prohíbe  realizar bromas que puedan originar accidentes.

  - Las gavetas de la mesa de trabajo permanecerán cerradas mientras se está trabajando.

  - Las sustancias químicas no deben almacenarse directamente sobre el suelo.

  - Los pasillos se mantendrán totalmente libres de objetos y del almacenamiento de materiales.

  - Las prácticas de laboratorio se  realizarán en espacios que cuenten con características que permitan realizar el trabajo de forma segura.

  - Solamente se podrán retirar reactivos del laboratorio con una autorización por escrito emitida por el responsable del laboratorio y avalada por la Regencia Química.

  - Se evitará el uso de lentes de contacto durante los trabajos realizados en el laboratorio.

  - Antes de salir del laboratorio, se dejará de utilizar el equipo de protección personal (Epp), las prendas de protección personal y se realizará un lavado de manos,  antebrazos con agua y jabón.

## Servicios sanitarios

  - Los centros de trabajo estarán dotados de servicios sanitarios para hombres (deberán contar con mingitorios) y para mujeres. La cantidad de  estos se debe establecer considerando lo estipulado en la Legislación Nacional.

  - Los servicios sanitarios cumplirán con lo estipulado en la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

  - Los baños, los inodoros o los retretes, se instalarán en recintos apropiados y con suficiente espacio, la superficie del piso será impermeable, deberán estar provistos de papel higiénico, al menos un basurero con tapa y con facilidades para el lavado de manos, agua potable y jabón antibacterial. La cantidad de lavamanos se establecerá acorde con lo estipulado en la legislación nacional.

  - Las autoridades de los centros de trabajo garantizarán el adecuado mantenimiento, conservación, uso y funcionamiento de las instalaciones sanitarias, lavados, duchas y surtidores de agua potable.

  - Las autoridades del centro de trabajo deberán garantizar que se mantenga papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido a disposición de los usuarios de los servicios sanitarios.

  - La limpieza de los servicios sanitarios se realizará utilizando los equipos de protección personal necesarios, para garantizar la seguridad de los funcionarios a cargo de dicha labor.

  - Se prohíbe el uso de sustancias peligrosas (por ejemplo ácido muriático, thinner) para realizar la limpieza de piso, paredes o losa sanitaria.

## Pasillos

  - Los pasillos generales y de uso común tendrán un ancho mínimo de 1,2 m, en los casos donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de personas con discapacidad y que requieran tecnologías de apoyo, su ancho mínimo debe ser de 1,5 m.

  - Los pasillos internos o los secundarios tendrán un ancho mínimo de 90 cm pero cuando exista la posibilidad de un giro a 90° sobre pasillo, debe tener un ancho mínimo de 100 cm; si el ángulo de giro supera los 90°, el ancho mínimo del pasillo será de 120 cm.

  - Los pasillos se mantendrán libres de almacenamiento, obstrucciones, huecos, superficies resbalosas, objetos sobresalientes o cualquier otra condición que pueda provocar un accidente a las personas que transitan por ellos.

  - Cuando deba cerrarse un pasillo por motivos de mantenimiento o construcción de nuevas obras, el responsable de estas acondicionará un área de paso temporal que cuente con todas las medidas de seguridad requeridas para garantizar  la protección de las personas que lo utilizarán.

  - En los casos que exista circulación de vehículo, los pasillos deben ser al menos 50 cm más anchos, a cada lado, que la máquina más anchurosa que transite por  ellos.

  - Los desniveles deben ser señalizados para evitar accidentes.

## Comedores

  - Todos los centros de trabajo de la UNA deben contar con comedores debidamente acondicionados a disposición de los funcionarios.

  - Los comedores instalados en los centros de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de limpieza. Además, tendrán el número suficiente de mesas y asientos; reunirán los requisitos de iluminación, ventilación, área, altura y ubicación; estarán amueblados en forma conveniente y dotados de medios para guardar alimentos, recalentarlos y lavar los utensilios.

  - En caso de ser necesario, se realizaran turnos para que todos los funcionarios puedan hacer uso de las instalaciones.

- Procesos de limpieza

## Aspectos generales

  - Las jefaturas de los centros de trabajo deberán garantizar que en todo momento las áreas de trabajo permanecerán limpias, ordenadas y libres de objetos y materiales innecesarios.

  - La limpieza deberá realizarse utilizando el equipo de protección personal requerido (de acuerdo a las labores realizadas) así como técnicas de trabajo que no generen riesgos adicionales a las personas que se encuentran en el área de trabajo ni a la persona que realiza la limpieza.

  - Las actividades de orden y limpieza se efectuarán de forma segura, garantizando que la persona que las ejecuta pueda mantener el orden y la concentración en las labores efectuadas y que cuente con el equipo de protección personal y con los implementos de limpieza requeridos.

  - Las labores de limpieza de zonas elevadas quedará supeditada a que se cuente con las herramientas de trabajo y equipo de protección personal (incluido el entrenamiento para su uso) necesarios para que el trabajo puede realizarse de forma segura.

  - Cuando se utilicen productos de limpieza se deberá mantener ventilado el recinto donde se estén aplicando.

  - Los materiales y los implementos de limpieza se utilizarán únicamente para la función para la cual fueron diseñados.

  - Se utilizarán solamente productos de limpieza aprobados y suministrados por la UNA. Se evitará realizar la mezcla de dos o más productos sin verificar antes su compatibilidad química.

  - Los productos de limpieza se mantendrán en su empaque original, bien cerrados, debidamente etiquetados y almacenados de forma segura.

  - Se prohíbe el almacenamiento de implementos de limpieza u otros materiales en los cuartos eléctricos.

  - Cuando se realice la limpieza  de la superficie de piso, se restringirá el paso por los lugares húmedos. Se utilizará cinta amarilla de precaución o cadenas plásticas y se colocará rótulos que indiquen el peligro existente.

  - Los conserjes que trabajen en laboratorios, talleres de mantenimiento y otras zonas peligrosas, deberán recibir una capacitación del responsable de dichas áreas, en las que se les informe sobre los riesgos existentes y las medidas de seguridad por seguir.

  - Será obligatorio el uso de lentes de seguridad al aplicar líquidos sobre superficies verticales,  al utilizar botellas de aspersor y cuando se diluyan los productos de limpieza.

- Giras de trabajo

## Generalidades

  - Los vehículos se mantendrán en óptimas condiciones de funcionamiento. Además, portarán todos los aditamentos exigidos por la Ley de Tránsito vigente.

  - Previo al inicio de la gira, el funcionario responsable de ella monitoreará las condiciones climáticas del lugar al que se dirige y el estado de las carreteras que le conducirán a su destino. Adicionalmente, los funcionarios verificarán que cuentan con el equipo de protección personal y equipo de protección colectiva necesarios para realizar sus actividades.

  - Las giras de trabajo internacionales realizadas por vía terrestre se planificarán de forma tal que el conductor del vehículo tenga tiempo suficiente para descansar; en caso contrario, se asignarán dos conductores que se turnen el manejo del vehículo durante la gira.

  - Durante las giras, el traslado en vehículos de la institución o la permanencia en las instalaciones de la Universidad Nacional, se acatarán en su totalidad las normas de salud laboral existentes.

  - El uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio y corresponde al conductor del vehículo velar por el cumplimiento de este aspecto.

  - Se trasladará únicamente lo estrictamente necesario para cumplir con los objetivos de la gira.

  - Las cargas que se trasladen en el interior del vehículo se mantendrán debidamente aseguradas, de forma tal que, en caso de accidente, se disminuya el riesgo de proyección de estas.

  - Mientras el vehículo se encuentre en movimiento se evitará el uso de elementos distractores o realizar actividades que disminuyan la atención de los conductores (teléfonos con y sin manos libres, manipulación de GPS, etc.).

  - Cuando el funcionario que conduce el vehículo sienta sueño, deberá comunicarlo a sus compañeros de viaje y realizar una pausa (detenerse) para descansar. El viaje debe reanudarse cuando el conductor se sienta con la capacidad física para continuar.

  - Durante la gira se evitará mantener a la vista dinero y objetos de valor.

  - Las pertenencias y los equipos de trabajo se mantendrán siempre vigilados o resguardados en un lugar seguro.

  - Se elegirán sitios que cuenten con buenas condiciones de higiene para hospedarse y consumir alimentos.

  - Antes de consumir alimentos, se deberá efectuar un lavado de las manos con agua potable y jabón antibacterial. En aquellos casos en que por las características de la gira no se cuente con las facilidades para realizar lo anterior, se hará una desinfección de las manos utilizando alcohol en gel.

  - En la gira  se consumirá agua solamente de fuentes que garanticen la potabilidad de esta.

  - Los centros de trabajo que realicen giras a sitios de difícil acceso o con condiciones peligrosas, elaborarán e implementarán un plan para la atención de posibles emergencias en el sitio.

- Talleres de mecánica

## Aspectos generales

  - El ingreso al taller mecánico deberá ser de carácter restringido, permitiéndose el acceso únicamente a personas explícitamente autorizadas por el encargado del taller.

  - Se evitará consumir alimentos en el interior del taller.

  - Al realizar actividades de mecánica, se deberá utilizar la ropa de trabajo, el calzado de seguridad y demás Epp facilitado por la Universidad Nacional.

  - Durante la permanencia en el taller se evitará el uso de ropas holgadas, bufandas, cadenas, anillos u otro elemento que pueda provocar accidentes por atrapamiento en los elementos móviles de las herramientas y maquinaria. De igual forma, las personas que tengan cabello largo, deberán mantenerlo debidamente recogido.

  - Se deberá implementar, dentro de la jornada laboral, una rutina de estiramiento que permita reducir la tensión en los músculos y disminuir el riesgo ergonómico del puesto de trabajo.

  - El taller deberá contar con los medios de ventilación natural o artificial necesarios para evitar la acumulación de calor y de gases asfixiantes o tóxicos.

  - La superficie de piso del taller deberá ser antideslizante, también deberá demarcarse de forma tal que se delimiten las áreas (pasillos, zonas de trabajo, espacios para el almacenamiento de materiales, entre otros); el piso se deberá mantener libre de derrames de aceites u otros líquidos, sin grietas, huecos o desniveles que puedan provocar un accidente.

  - Deberá evitarse el ingreso de los gases de combustión al interior de las oficinas, los servicios sanitarios y otras áreas comunes aledañas al taller.

  - Se contará con los extintores necesarios de acuerdo a las dimensiones y las características del taller y a la carga de fuego existente. Dichos dispositivos deberán de estar debidamente instalados, señalizados y libres de obstrucciones.

  - El traslado de objetos y materiales pesados deberá realizarse utilizando la ayuda de medios mecánicos.

  - La jefatura a cargo del taller deberá redactar e implementar un plan de mantenimiento preventivo de las herramientas y los equipos.

  - El almacenamiento de herramientas, repuestos y demás materiales deberá ser ordenado y seguro, de forma tal que no obstruyan el libre paso por el taller, ni genere riesgos de caídas a nivel o de golpes (directos o por caída de material desde un nivel superior).

  - Las instalaciones eléctricas, los cables de alimentación de las máquinas, las herramientas y las extensiones, deberán mantenerse en excelente estado, de forma tal que se reduzcan los riesgos de electrocución e incendio.

  - Antes de utilizar cualquier herramienta, el usuario deberá realizar una inspección de esta para asegurarse de que se encuentre en buen estado y pueda ser utilizada sin riesgos adicionales. En caso de encontrar una avería, deberá marcar la herramienta como dañada y reportarla a su respectiva jefatura.

  - Las herramientas y los equipos de trabajo deberán utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante; cuando no se estén utilizando, serán colocadas en su  sitio asignado.

  - Se prohíbe utilizar herramientas y equipos que no tengan instalados y en buen estado los respectivos resguardos de seguridad.

  - La jefatura del centro de trabajo, en conjunto con los funcionarios del taller, deberán implementar un protocolo para el manejo responsable de los desechos que se generen.

  - Los residuos como trapos sucios con aceite, grasa y otros que puedan arder con facilidad deberán depositarse en contenedores adecuados y debidamente señalizados (metálicos y con tapa).

  - Se deberá mantener un inventario actualizado de los productos químicos existentes en el taller.

  - Se deberá almacenar la menor cantidad posible de combustible. Las existencias deberán mantenerse en recipientes de seguridad certificados para contener dichas sustancias, debidamente señalizados, almacenados en armarios de seguridad para sustancias químicas y protegidos de chispas y fuentes de calor.

  - El responsable del taller deberá elaborar un procedimiento para el manejo de derrames de hidrocarburos.

  - Se prohíbe realizar la limpieza de la piel utilizando solventes orgánicos; para dicho fin deberán utilizarse cremas desengrasantes (diseñadas para eliminar la grasa sin dañar la piel).

  - Se prohíbe el uso de aire comprimido para limpiar o secar la ropa o diferentes partes del cuerpo.

  - El superior jerárquico, en conjunto con el encargado del taller, deberá elaborar un procedimiento para la recarga de baterías; el documento deberá contener entre otros aspectos  la secuencia de acciones por realizar para recargarlas, las medidas de seguridad por seguir, el procedimiento para actuar en caso de recalentamiento de baterías y derrame de ácidos.

  - Se acondicionará un área exclusiva para el proceso de recarga de baterías; dicho espacio debe ser ventilado, alejado de posibles fuentes de ignición y deberá contar con estantería (resistente a ácidos y que no genere chispas), poseer una mesa de trabajo con forma de bandeja (esta debe ser de material aislante, resistente a ácidos y con recubrimientos que eviten la generación de chispas), una ducha lava ojos y con las herramientas y el equipo de protección personal para realizar el proceso de forma segura.

  - Las  “gatas” y los soportes o las “burras” utilizados para levantar y soportar autos, deberán estar en perfecto estado. Se utilizarán respetando su capacidad de carga y se prohíbe el uso de cualquier dispositivo para levantar o sostener autos si no se conoce esta capacidad.

  - Las  “gatas” y los soportes o las “burras” deberán colocarse sobre superficies estables y niveladas.

  - Antes de levantar un vehículo se deberá frenar, apagar el motor y acuñarlo debidamente  de forma tal que se evite su posible desplazamiento.

  - Cuando se eleven los autos, se deberán utilizar los soportes necesarios para garantizar la estabilidad y el adecuado soporte del vehículo.

  - Se prohíbe introducirse debajo de la estructura del carro mientras el vehículo está apoyado únicamente sobre las gatas o no este soportado de manera segura.

  - Cuando existan vehículos levantados, se deberá acordonar el área de trabajo con el fin de evitar que terceras personas entren en contacto con este.

- Tránsito vehicular en las instalaciones de la Universidad Nacional

## Aspectos generales

  - En todo momento se respetará el contenido de la Ley de Tránsito que se encuentre vigente.

  - Dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Las personas que conducen motocicleta deberán utilizar casco.

  - La prioridad de paso dentro de las instalaciones de la UNA será en todo momento para el peatón.

  - El transporte de personas se realizará solamente en el interior del vehículo y respetando la capacidad  de este.

  - Todos los vehículos se estacionarán en posición de salida.

  - La velocidad vehicular recomendada para transitar dentro de los Campus de la UNA es de 10 Km/h. La velocidad máxima será de 25 Km/h.

  - En las calles internas de la UNA y en las entradas a los Campus, se demarcarán de forma vertical y horizontal la velocidad máxima permitida y los pasos peatonales.

- Visitantes

## Aspectos generales

  - Los visitantes que ingresen a las instalaciones de la Universidad Nacional deberán acatar los lineamientos existentes sobre prevención de riesgos laborales, los cuales les serán comunicados por medio de señalización, rotulación o comunicación directa de algún funcionario de la Universidad Nacional.

  - El funcionario que recibe invitados, debe informarles sobre los riesgos existentes en las zonas de trabajo por visitar y las medidas de precaución que deben seguir.

  - Cuando los visitantes ingresen a las áreas de trabajo categorizadas como peligrosas, ya sea por las características del espacio físico o por los procesos de trabajo realizados, se mantendrán acompañados por un funcionario de dicho centro de trabajo que les guíe y vele por su seguridad.

- Procesos de trabajo

## Procedimientos de trabajo seguro

  - Todas las actividades de trabajo que se efectúen en las instalaciones de la UNA se realizarán utilizando procedimientos de trabajo seguros, de manera que no se ponga en riesgo la seguridad o salud de los funcionarios y demás integrantes de la comunidad universitaria.

  - En todo momento se respetará la señalización y la delimitación de seguridad.

  - Los trabajos realizados en la vía pública se harán implementando todas las medidas de seguridad requeridas para proteger a los funcionarios que los efectúan y a las personas que transitan por la  vía pública.

  - En los procesos donde exista el riesgo de atrapamiento, debe evitarse utilizar ropa suelta, cabello largo sin sujetar con una redecilla (red para el cabello) y cualquier otro elemento capaz de generar un accidente de este tipo.

  - Todos los trabajos considerados de alto riesgo (espacios confinados, en altura, soldadura, en instalaciones eléctricas energizadas, los que produzcan calor, chispa, llamas o elevadas temperaturas y otros que establezca Salud Laboral)  contarán con un permiso escrito de trabajo expedido por la jefatura del centro de trabajo y con el visto bueno de Salud Laboral. Dicho documento debe garantizar que se tomarán en cuenta todas las precauciones de seguridad requeridas para realizar de forma segura dichas labores.

  - Las labores consideradas de alto riesgo  serán ejecutadas exclusivamente por personal con conocimiento comprobable (teórico y práctico) sobre el trabajo a realizar y sobre las medidas de seguridad requeridas para este. Garantizar el cumplimiento de esta disposición será  responsabilidad de la jefatura del centro de trabajo a cargo de la actividad.

  - Se mantendrán instalados y ajustados todos los resguardos de las máquinas y los equipos.

  - En los centros de trabajo se resguardarán de forma segura las máquinas, los motores, los generadores y los transformadores eléctricos (de cualquiera  potencia) y se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los integrantes de la comunidad universitaria de todo accidente que dichos elementos pudiesen ocasionar.

  - Se prohíbe el uso de joyas, anillos, relojes, fajas, aretes y demás accesorios conductores de la electricidad en todo trabajo eléctrico con o sin tensión.

  - Los trabajos en instalaciones o equipo eléctrico se realizarán preferiblemente en ausencia de tensión, utilizando procedimientos que garanticen una condición eléctricamente segura. Los trabajos que se realicen en presencia de tensión deben contar con un permiso de trabajo por escrito expedido por la jefatura del centro de trabajo y con el visto bueno del Área de Salud Laboral.

  - Los ejes de transmisión, las poleas, las cadenas, los cables y las correas instaladas a corta distancia del suelo, por debajo o por encima de los cuales tiene que transitar el personal, estarán debidamente señalizados y rodeados de protecciones u otros dispositivos de seguridad.

  - En los centros de trabajo donde se labore con materias explosivas o inflamables, las lámparas para la iluminación y los demás accesorios eléctricos serán a prueba de explosión.

  - Todos los trabajos de construcción que se realicen deben ejecutarse implementando métodos de trabajo seguro. Adicionalmente, se cumplirá con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad en Construcciones vigente y con cualquier otro requisito de ley.

  - Se utilizará ropa de trabajo que disminuya el porcentaje de piel expuesto a la radiación solar en todas las actividades que se realicen a la intemperie.

## Corte y soldadura

  - En los centros de trabajo donde se realicen permanentemente trabajos de soldadura, se instalarán mamparas ignífugas para proteger de la radiación a las demás personas que trabajen en el área.

  - Los trabajos de corte o soldadura deberán realizarse con un radio libre de materiales combustibles o inflamables de al menos 11 metros a la redonda, medidos a partir del punto donde se realiza el trabajo. Los materiales combustibles que no puedan retirarse, deben protegerse adecuadamente, de forma tal que se elimine toda posibilidad de ignición o explosión.

  - En los trabajos de soldadura que se realicen cerca de vías de tránsito, se deberán instalar elementos protectores que eviten el deslumbramiento de los conductores de vehículos que circulen en la zona de las obras.

  - Los trabajos de corte o soldadura se ejecutarán manteniendo un extintor de polvo químico de al menos 10 libras en el área de trabajo. El personal que realiza la soldadura debe estar capacitado sobre el uso del extintor.

  - Los trabajos de soldadura se realizarán exclusivamente por personal capacitado para dicha tarea.

  - En todo momento, tanto para el soldador como para el ayudante,  será obligatorio el uso completo del equipo de protección personal para soldadura, incluyendo equipo de protección respiratoria.

## Almacenamiento, carga y descarga de materiales

  - En todos los procesos de almacenamiento, carga y descarga de materiales, se deberá garantizar la seguridad y la salud de las personas que realizan dichas actividades. Toda manipulación de cargas, se deberá realizar siguiendo las técnicas seguras para su levantamiento y traslado.

  - Los materiales se almacenarán de forma tal que ninguna de sus partes se proyecte sobre la superficie del pasillo.

  - Siempre que sea posible se realiza el traslado de cargas utilizando medios mecánicos (independientemente del peso de la carga a levantar o trasladar).

  - Se utilizará ayuda mecánica cuando se requiera trasladar cargas cuyo peso sea superior al indicado en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Masa de referencia de acuerdo a la edad y al sexo.

| Edad | Hombre | Mujer |
| --- | --- | --- |
| De 18 años a 45 años | 25 kg | 20 kg |
| Menos de 18 años y más de 45 años | 20 kg | 15 kg |

Fuente: UNE-EN 1005-2

  - El superior jerárquico en conjunto con el funcionario a cargo de la manipulación de cargas (podrán contar con el debido asesoramiento de Salud Laboral en caso de que lo consideren necesario) deberán analizar la tarea e implementar las medidas necesarias para disminuir el grado de riesgo en aquellas labores en  que se manipulen cargas con un peso igual o superior a 3 kg y se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

    - Al inicio o al final del levantamiento las manos se ubiquen por arriba de 175 cm o por debajo de 0 cm.

    - Distancia entre la carga y el cuerpo sea superior a 63 cm.

    - El ángulo de asimetría sea superior a 135°.

    - Se exceda a la masa de referencia de acuerdo a la edad y al sexo.

    - Exista una alta frecuencia de levantamientos.

    - Exista un deficiente agarre de la carga.

    - Se produzcan posturas forzadas durante el levantamiento o en la manipulación de la carga.

  - Se prohíbe el almacenamiento de materiales en las cerchas de los edificios.

  - Se prohíbe el almacenamiento de documentos, objetos y materiales en los cuartos eléctricos.

  - El almacenamiento de materiales se deberá realizar considerando las características del producto a acopiar y  de su empaque.

  - En todo momento se respetará la capacidad de los estantes. Como regla general, los elementos pesados se almacenarán en las zonas más cercanas al suelo y los livianos en las zonas más altas de la estantería.

  - Los cajones de la estantería se llenarán de abajo a arriba, y de atrás hacia delante. Los elementos más pesados se colocarán siempre en los cajones inferiores.

  - Para alcanzar la parte alta de los estantes, se utilizarán escaleras o equipos de elevación. Se prohíbe escalar la estructura de la estantería.

  - El almacenamiento de materiales de construcción se realizará de forma tal que se garantice la estabilidad del apilamiento y se reduzcan los riesgos que dicho material puede originar a los integrantes de la comunidad universitaria.

  - Las tarimas se apilarán sobre superficies planas y niveladas.

  - El almacenamiento, la carga y la descarga de materiales peligrosos se realizará de forma segura, siguiendo procedimientos de trabajo elaborados por el centro de trabajo y aprobados por la Regencia Química, Salud Laboral y otros órganos competentes, de manera tal que se garantice la seguridad de toda la comunidad universitaria.

  - El uso de montacargas será permitido solamente a funcionarios que cuenten con licencia de conducir vigente para dicho vehículo y que hayan sido capacitados sobre las normas de seguridad para el uso de  estos.

## Trabajos en alturas

  - Todos los equipos de protección contra caídas que se utilicen en la UNA deberán contar con la aprobación de Salud Laboral.

  - Todo funcionario que realice trabajo en altura deberá estar debidamente capacitado para dichas funciones.

  - Se utilizará equipo de protección contra caídas que limite al máximo la distancia de caída libre en los trabajos que se realicen a una altura igual o superior a 1,8 m.

  - El funcionario que utiliza el equipo de protección contra caídas es el responsable de revisar el estado  de este antes y después de su uso. En caso de que detecte algún daño, deberá reportarlo de inmediato a su superior jerárquico.

  - Los equipos de protección contra caídas que se encuentren en mal estado o que se expongan a una caída de altura, deberán ser reportados por  su usuario a Salud Laboral, ente que realizará la inspección técnica correspondiente y en caso de ser necesario solicitará que sean sustituidos y destruidos.

  - La UNA deberá instalar sistemas fijos de posicionamiento en las cubiertas de techo de los edificios que ocupa, de forma tal que se facilite el anclaje de los funcionarios que realizan labores sobre dicha superficie.

  - Los elementos que componen el equipo de protección contra caídas deberán ser compatibles entre sí.

  - Se prohíbe el uso de cualquier elemento del sistema protección contra caídas que se encuentre en mal estado.

  - Se construirán accesos seguros a las cubiertas de techo. Estos deben diseñarse de forma tal que se evite el acceso a ellos por personas no autorizadas.

## Uso de andamios

  - Los andamios que se utilicen en las instalaciones de la UNA deberán estar completos y en buen estado, de forma tal que se garantice en todo momento la seguridad de los funcionarios que los utilicen y la de los que transiten a su alrededor.

  - El usuario del andamio deberá revisarlo antes de cada uso, verificar que los componentes se encuentren en buen estado y que el cuerpo del andamio haya sido bien armado, que esté completo y en perfectas condiciones.

  - El usuario del andamio deberá delimitar con cinta roja de peligro, la zona bajo el andamio, de forma tal que se restrinja el acceso al área donde puede darse la caída de objetos.

  - Se evitará el uso de los andamios cuando existan condiciones climáticas que comprometan la seguridad de los funcionarios.

  - Todos los andamios contarán con rodapié de 10 cm colocado en el borde externo de la superficie de trabajo, piso completo, baranda, barra intermedia y escalera de acceso.

  - Los andamios que tengan una  altura cuatro veces mayor que el ancho de su base, estarán amarrados a postes de apoyo u otro elemento que les proporcione estabilidad.

  - Las bases del andamio se colocarán sobre una superficie nivelada y sólida que soporte y distribuya el peso.

  - Los andamios se ubicarán en todo momento alejados de líneas eléctricas, de forma tal que sea imposible que el cuerpo  de estos, la persona y los materiales utilizados entren en contacto con la energía eléctrica (directa o indirectamente).

## Uso de escaleras portátiles

  - El superior jerárquico de cada centro de trabajo será el responsable de garantizar que las escaleras se mantengan en buen estado, que se inspeccionen frecuentemente y que sean usadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

  - El material de construcción de la escalera permitirá realizar los trabajos sin generar riesgos adicionales. Cuando se efectúen trabajos eléctricos se utilizarán  escaleras de material no conductivo.

  - Se prohíbe el uso de escaleras de madera.

  - Todos los trabajos que se efectúen en escaleras apoyables serán realizados al menos por dos funcionarios. Dichas escaleras deben amarrarse en su extremo superior para mejorar su estabilidad.

  - El funcionario que use escaleras en su proceso de trabajo, revisará el estado y la estabilidad de estas (antes y después de utilizarlas). En caso de que detecte algún daño debe reportarlo de inmediato a su superior jerárquico.

  - Las escaleras serán utilizadas por una persona a la vez.

  - Las escaleras se ubicarán en zonas apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.  Se evitará colocarlas en el área de barrido de las puertas.

  - Al trabajar sobre la escalera se mantendrá el cuerpo centrado dentro de los escalones, se utilizará calzado con suela antideslizante y limpia (la suciedad podría provocar resbalones). Al subir, trabajar o bajar de la escalera, se mantendrán  tres puntos de contacto (por ejemplo: una mano y dos pies).

  - Se prohíbe intentar alcanzar objetos alejados de la escalera. Para dicho fin, se descenderá de ella para desplazarla y volver a subir.

  - El ascenso y el descenso de la escalera se realizará siempre de frente, teniendo las manos libres de objetos y utilizándolas para sujetarse firmemente al subir o al bajar los escalones.

  - La longitud de las escaleras deberá facilitar el apoyo a las manos y los pies, de forma tal que en todo momento existan  al menos tres peldaños libres por encima de los muslos del usuario.

  - Para el acceso a lugares elevados, los largueros de la escalera sobrepasarán en un metro la cota de desembarco o el punto de apoyo superior.

  - Las escaleras apoyables se utilizarán manteniendo un ángulo de inclinación de aproximadamente 75 grados. La base de la escalera se mantendrá debidamente asegurada y apoyada en el suelo.

  - Cuando se realicen trabajos en escaleras, se delimitará con cinta roja de peligro toda el área donde exista riesgo de caída de objetos.

  - Las escaleras apoyables se atarán en su extremo superior para evitar la caída de estas. Al subir o bajar escaleras sin amarrar, un segundo funcionario sostendrá la base de estas.

  - En todo momento, se prohíbe amarrar las escaleras entre sí.

## Seguridad en el uso de herramientas

  - Los equipos y las herramientas serán utilizados solamente por funcionarios que cuenten con entrenamiento sobre su uso seguro y que sean autorizados por su jefatura inmediata.

  - Se evitará el uso de herramientas fabricadas por los funcionarios, con excepción de aquellas que cuenten con el visto bueno  de la jefatura inmediata y de Salud Laboral.

  - Debe existir un plan de mantenimiento preventivo que contemple todas las herramientas, los equipos y las maquinarias que se utilizan en el centro de trabajo.

  - El funcionario que utiliza herramientas manuales deberá realizar una inspección estas antes de utilizarlas, con el fin de garantizar que se encuentran en buen estado.

  - Toda herramienta y equipo será revisado antes de su uso; únicamente deben utilizarse equipos y herramientas en buen estado. Las herramientas, los equipos o las maquinarias dañadas serán marcadas, sacadas de funcionamiento y reportadas a la jefatura inmediata.

  - Las herramientas y los equipos de trabajo se utilizarán solamente para realizar la labor  para la que fueron diseñadas.

  - Las herramientas de mano se trasladarán en bolsos o estuches, bajo ninguna circunstancia deben llevarse en el bolsillo de la ropa de los funcionarios.

  - Cuando se realicen trabajos en altura, las herramientas se trasladarán en bolsos porta herramientas, de forma tal que, las manos del funcionario queden totalmente libres de objetos.

  - Las herramientas y los equipos eléctricos se utilizarán solamente en ambientes libres de humedad, con excepción de aquellos que han sido diseñados para ser usados en este tipo de entorno.

  - Los cables de las extensiones se mantendrán aéreos o en su defecto colocados en lugares donde no introduzcan riesgos eléctricos, de tropezón o de caídas a nivel.

  - Las herramientas eléctricas serán revisadas minuciosamente (por personal con formación en el área eléctrica) para detectar cualquier alteración en su aislamiento.

  - Todos los elementos con tensión eléctrica se mantendrán secos y protegidos de forma tal que se elimine la posibilidad de contactos accidentales con partes energizadas.

  - Al desconectar herramientas o equipos se evitará tirar del cable de alimentación.

  - Todas las herramientas eléctricas por utilizar en el centro de trabajo tendrán doble aislamiento o un triple contacto a tierra.

## Químicos

  - Los centros de trabajo en los que se utilicen o generen sustancias peligrosas, deben contar con un protocolo para el uso, el traslado, el almacenamiento y la disposición final de estas. Dicho documento debe ser avalado por la Regencia Química y por Salud Laboral.

  - El centro de trabajo en coordinación con la Regencia Química, Salud Laboral y los expertos respectivos, establecerá medidas de control sobre los materiales peligrosos y el buen funcionamiento de los equipos de trabajo utilizados en su manipulación. El funcionario a cargo de  controlar estos materiales y equipos, debe rendir informes periódicos sobre las condiciones de seguridad existentes a Salud Laboral, Regencia Química y a la dirección de la respectiva unidad académica o administrativa.

  - Todos los recipientes de sustancias químicas se mantendrán debidamente etiquetados (de acuerdo a la reglamentación generada por la Regencia Química y Salud Laboral).

  - Los materiales y las sustancias se almacenarán respetando la compatibilidad química de estos.

  - Los funcionarios que utilicen sustancias químicas durante la ejecución de sus trabajos deberán ser capacitados sobre las medidas de seguridad por seguir durante el almacenamiento, el uso, el traslado y el desecho de dichos productos.

  - Los funcionarios que manipulen sustancias químicas se abstendrán de comer, beber, fumar o maquillarse hasta que se laven las manos y demás zonas expuestas del cuerpo.

  - Los centros de trabajo que utilicen cilindros de gas comprimido deberán tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad durante el almacenamiento, el traslado y el uso de  estos. En todo momento, mantendrán los cilindros en excelentes condiciones, señalizados, debidamente sujetados, alejados de fuentes de ignición y en posición vertical.

- Equipo de protección personal y colectiva.

## Aspectos generales

  - La universidad entregará equipos de protección personal (Epp) y equipo de protección colectiva (Epc) en óptimas condiciones a todos aquellos funcionarios que los requieran, dada su exposición a riesgos y la índole de sus tareas.

  - En todos los procesos de trabajo realizados en la UNA, deberá utilizarse solamente equipo de protección personal cuyas características sean aprobadas por Salud Laboral.

  - El Epp y Epc se asignará utilizando como insumo el inventario de riesgos laborales del proceso.

  - Es obligatorio el uso del Epp y Epc en las actividades que así lo requieran (debido a las condiciones de riesgo). Cada funcionario será el responsable de revisar y dar mantenimiento diario, antes y después de la jornada, al equipo utilizado.

  - La UNA debe sustituir los Epp y los Epc que se encuentren dañados o que hayan excedido su vida útil.

  - Los funcionarios expuestos a radiación, calor o frío, riesgos biológicos y otros, deberán disponer del equipo de protección personal que los proteja ante dichos riesgos.

  - El equipo de protección personal es de uso individual; por ende, debe evitarse su uso compartido.

  - Es prohibido el uso de delantales o mandiles en los lugares en donde se trabaje con maquinaria en movimiento.

  - Es obligatorio el uso del casco de seguridad en lugares donde exista peligro de golpes a nivel de la cabeza o de caída de objetos pesados.

  - En todos los procesos donde exista la posibilidad de proyección de partículas deberá utilizarse Epp y Epc para proteger tanto al funcionario que realiza el trabajo como a las personas que se encuentren alrededor.

  - En los trabajos que generen ruido, es necesario que los funcionarios utilicen protección auditiva.

  - El uso de guantes será obligatorio al realizar labores de limpieza.

  - Se deberá utilizar protección para los ojos en los procesos de trabajo donde exista proyección de partículas.

  - Los funcionarios que realicen labores en las vías de tránsito deberán utilizar chaleco reflectivo.

  - Se deberán utilizar guantes para altas o bajas temperaturas en  las labores en las que se manipulen objetos que puedan provocar quemaduras por calor o por frío.

- Señalización

## Consideraciones generales

  - La señalización utilizada para la prevención de riesgos laborales estará diseñada de acuerdo a los lineamientos legales y reglamentarios del país.

  - Los centros de trabajo instalarán toda la señalización necesaria para advertir a los funcionarios, los estudiantes y los visitantes sobre los riesgos existentes y las medidas de protección requeridas.

  - La señalización que advierte sobre riesgos y peligros solamente podrá ser retirada una vez que se elimine la condición insegura que originó su colocación.

  - Los funcionarios cuidarán y darán mantenimiento preventivo a los avisos y las advertencias sobre condiciones de riesgo.

  - Los sitios de trabajo y los procesos que generen un nivel de ruido superior al permitido por Ley, serán debidamente rotulados con el fin de informar a los funcionarios sobre dicha condición de riesgo.

  - Cuando se utilice cintas de colores para demarcación o delimitación de riesgos y zonas de trabajo, se hará de la siguiente manera: cinta roja de peligro en los lugares donde quede prohibido el ingreso de personas (con excepción de las que cuenten con el permiso explícito de ingreso otorgado, por el responsable de haber colocado la barricada) y cinta amarilla de precaución en las áreas en que sea permitido el ingreso de personas que tienen todo el equipo de protección requerido y que visualmente hayan realizado un análisis de los riesgos existentes en el área delimitada.

  - En el perímetro de las áreas delimitadas con cinta roja, cinta amarilla, malla perimetral u otro material, se colocarán rótulos con la siguiente información: nombre del dueño de la barricada; nombre del centro de trabajo y número de teléfono.

  - Las tuberías que conducen fluidos deberán estar debidamente pintadas de acuerdo al código de colores vigente.

- Glosario

## Glosario

- CIEUNA: Comisión Institucional para la Preparación y Atención de Emergencias.

- Escaleras apoyables: escalera de una pieza o de extensión, que durante su uso son apoyadas en una superficie que les proporciona estabilidad y soporte.

- Escalera tipo A: es la que cuenta con dos secciones que son unidas entre sí mediante un dispositivo metálico que permite su plegado.

- Epp: equipo de protección personal.

- Epc: equipo de protección colectiva.

- Posición neutral: posición del cuerpo en la que se genera menor tensión y por ende, se reduce la incidencia de la postura sobre el riesgo ergonómico del puesto de trabajo.

- Prendas para protección personal: ropa que cuenta con características capaces de proteger a los funcionarios ante un riesgo específico.

- Técnicas de trabajo seguro: estas son las que ayudan a reducir los peligros del trabajo mediante el estudio de los procesos y la posterior definición de las técnicas más seguras y efectivas para su desarrollo.

# Contáctenos

Salud Laboral

- Dirección: Calle 9, Avenida 6, Centro Comercial Plaza Heredia. Segundo nivel (Contiguo a las Oficinas de la EUNA).

- Teléfonos: 2277-3079, 2277-3080, 2277-3081, 2277-3083

- Página web: http://www.recursoshumanos.una.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=136